Простая микро АТС. Простая микроАТС. Предназначена для телефонизации офисов, квартир, коттеджей. Внешний вид приведен на рис.1. Рис.1.Микро АТС, внешний вид. 1.Краткие характеристики. Количество входящих линий - 1. Количество внутренних линий - 3. Имеет небольшие размеры и не требует отдельного источника питания, то есть питается от телефонной линии. · Работает с телефонами, имеющими импульсный и тональный набор номера. (Тональный набор реализован для версии с буквой "Т") Позволяет программировать каждую из трех линий на различные режимы: - -запрет набора междугороднего или городского номера, - -запрет вызова абонента, - -задержка прохождения вызова на 1…7 гудков, - -звонок нужному абоненту из города. · Во время разговора по одной из линий остальные отключаются, чтобы не мешать друг другу. То есть возможно только одно текущее соединение. Позволяет многократно переадресовывать звонок с линии на линию. Имеет возможность внутренней связи. 2.Установка Провода, идущие от телефонной линии и от телефонов, соединяются с клеммным рядом устройства. ## 3.Основные режимы 3.1.Переадресация входящего звонка. При поступлении вызова с линии, переадресация производится набором двух цифр: первой [4] и второй, соответствующей каналу, на которой необходимо передать звонок [1], [2] или [3] («41», «42» или «43»). При этом аппарат, с которого производилась переадресация, отключается. Если в течение 6 звонков трубка не поднята, то вызов возвращается предыдущему абоненту. Переадресация может производится бесконечно кол-во раз, пока трубка на последнем аппарате не будет положена. 3.2.Вызов абонента по внутренней связи. Для вызова абонента необходимо: - -поднять трубку, - -набрать [4], - -набрать номера канала, который необходимо вызвать ([1], [2], [3]), дождаться тройного гудка (пауза около 5 сек). - После гудка будет производится дозвон до выбранного абонента. Если трубка не поднята в течении 10 гудков произойдет отключение вызываемого абонента. 3.2.Звонок из города на конкретный канал. Для звонка на определенный канал существуют два варианта: a) Режим звонка по повторному набору номера. То есть по второму звонку на основной номер в течение 30 сек.. Для этого необходимо: - -набрать основной номер, дождаться, когда пройдет один или два гудка, - -сбросить линию (нажать на рычаг под трубкой на 2…3 сек. Или нажать на кнопку «FLASH») - -повторно набрать номер в течении 30 сек. При этом входящий звонок поступает на тот канал, который запрограммирован на такой способ доступа. б)Режим звонка с применением функции DISA. Для этого необходимо: - -набрать основной номер. - -дождаться тройного тонального сигнал. - -в течение 5 сек., набрать в тональном режиме номер того канала на который нужно дозвониться [1], [2] или [3].На канал поступает 6 звонков, после этого микроАТС отключается. ### 4.Программирование АТС. Программирование АТС возможно только с 1 канала. Программирование производится с помощью набора соответствующих кодов с клавиатуры телефона при поднятой трубке. Для этого необходимо: - Поднять трубку на 1 канале. - Набрать цифру [9], дождаться, когда прозвучит тройной гудок (5…7 сек.) - Набрать номер канала для которого будет вводится код [1], [2], [3]). - Ввести двузначный код: 61 61 – включение приоритета канала (мгновенное переключение линии на приоритетный канал) 62 62 – включение приоритета канала ( переключение линии на приоритетный канал через 10 сек. после поднятия трубки, при этом в линию выдается предупреждающий сигнал) 60 60– выключение приоритета канала (61 и 62) 70 70– включение DISA функции на канале. Полное выключение DISA функции будет если выключить DISA на всех трех каналах. 71 71– включение DISA функции. Для включения DISA функции достаточно запрограммировать на нее любой канал, но если дозвонившийся абонент не набрал дополнительную цифру в тоне, то, по прошествию 5 сек. звонок пойдет именно на тот канал, для которого установлена DISA функция. 81 81– запрет набора междугороднего номера (через «8»). После набора «8», в линию выдается предупреждающий сигнал и происходит сброс линии) 80 – разрешение набора междугороднего номера (через «8») 91 – запрет набора городского номера. При попытке набора номера, в линию выдается предупреждающий сигнал и происходит сброс линии. 90 – разрешение набора городского номера. 0N – установка номера вызова после которого будет проходить звонок на данный канал, где N = 0…7 – кол-во пропущенных звонков, N = 8 – полное запрещение прохождения звонка. При этом вызов переадресации и внутренней связи будет проходить без ограничений, N = 9 – соответствующий канал переключается на режим, когда звонок на него будет поступать после повторного набора номера. Пример: [9] <пауза 5 сек.> <сигнал> [1] [8] [1] – запрет набора «8» на 1 канале [9] <пауза 5 сек.> <сигнал> [2] [9] [1] – запрет набора номера на 2 канале [9] <пауза 5 сек.> <сигнал> [3] [0] [2] – звонок на 3 канал будет проходить только после второго вызывного сигнала. Возможно, также запрограммировать цифру, которая будет автоматически набираться при внутренней связи для устранения гудка. Это необходимо, если автоматически набираемая цифра, изначально «1», будет восприниматься городской станцией как несуществующий номер и станция, в ответ, выдаст короткие гудки. Пример: [9] <пауза 5 сек.> <сигнал> [0] [1] [N] где N- цифра которая будет набираться, кроме «0» и «8». Набором [9] <пауза 5 сек.> <сигнал> [0] [0] [0] можно сбросить все настройки в начальное состояние (все разрешено)

Стоимость МикроАТС – 2000 руб.

В цену не включена установка.

тел. –  32-79-73, 69-32-08