КОНТРОЛЛЕР  БЕЗОПАСНОСТИ  для электроприборов.

1.Описание

Приходилось Вам быстро возвращаться домой, чтобы выключить забытый утюг? Мне - да!
Вот решение: утюг должен выключаться САМ! Через некоторое время после его включения.

В ручку или холодную часть корпуса утюга вставляем контроллер, на внешней части располагаем 
кнопку. Для включения нажимаем кнопку. Проходит тридцать минут, раздается музыкальный 
сигнал. Нажали на кнопку - работает дальше. Нет - выключается.

То же можно получить, если сделать переносную розетку с таким контроллером. Розетку можно

установить в любом удобном месте.

Результат: безопасность становится  выше. Надежность достигается применением однократного запуска цепи, с принятием решения на повторный запуск человеком, который анализирует ситуацию лучше, чем 
это делает тепловое реле утюга.

Устройство выполнено на основе микропроцессора PIC12C509 (D1).
Пуск таймера осуществляется нажатием кнопки S1 ПУСК.
Временной интервал - 30 минут.
Звуковая индикация - с помощью излучателя BZ1.
Силовым коммутирующим элементом является оптотриак (оптосимистор) VS.

Питание таймера осуществляется от источника 5В.

Силовые цепи выделены широкой шиной.

Устройство  выполнено  в виде печатной платы размером 30*50 мм.

Может встраиваться в  электрические приборы: нагревательные, осветительные и т.д.

Может применяться как для целей безопасности, так и для иных технологических целей, например, в автоклавах для термической обработки медицинских инструментов.

Одним из вариантов применения контроллера является групповая электрическая переносная розетка.

В такой розетке каждая цепь выполнена по приведенной схеме, имеет  кнопку пуска и индикатор.

Внешний вид  розетки на пять потребителей приведен на рис.2.

Розетка имеет общий выключатель и пять контроллеров, отдельно для каждого потребителя электрической энергии.

2.Предложения по поставкам.

Можем осуществлять поставки устройств в виде электрических розеток со встроенной автоматикой, как одиночных, так и сдвоенных и счетверенных.

Параметры устройства могут быть измены под конкретный заказ.

Гарантийный срок - 1 год.

Стоимость отдельного устройства 33 у.е.

Сдвоенной розетки - 68 у.е.

Счетверенной розетки - 120 у.е.

Розетки на пять потребителей - 150 у.е.