## 1.Простой вариант оповещателя, модель ОС-1.

Оповещатель предназначен для работы совместно со штатной сигнализацией и выполняет функцию оповещения. Управляет работой оповещателя приемно-контрольный прибор сигнализации (ПКП).

Структура устройства приведена на рис.1.

Рис.1.Устройство сигнализации с оповещателем ОС-1.

Особенностью такого устройства является то, что оповещатель работает под полным управлением приемно-контролльного прибора сигнализации. То есть, если сигнализация сработает, то оповещатель посылает тревожный сигнал на запрограммированные телефонные номера. Если нет сработки,- не посылает.

Оповещатель не реализует никаких других алгоритмов. Работать самостоятельно он не может.

Структурная схема оповещателя ОС-1 приведена на рис.2.

Рис.2.Структурная схема оповещателя ОС-1.

При поступлении сигнала "ПУСК" от ПКП, устройство набора номера производит поочередный набор записанных в его память номеров, а генератор тревожного сигнала подает в речевой канал модуля GSM соответствующий сигнал.

При окончании сигнала "ПУСК", оповещатель выключается.

ОС-1 успешно применяется в составе обычной сигнализации. Домашней, офисной, автомобильной. Для этого оповещатель соединяется с соответствующими цепями сигнализации. Сигнализация доработок не требует.

Пример применения ОС-1 в составе автомобильной сигнализации приведен в разделе 8.

Схема выполнена на основе микропроцессора PIC16F84-04 (D1) и  GSM трубки Motorola M3688 / 3788.

Соединение с  ПКП сигнализации производится с помощью оптопары АОТ128А (VA1). Питание оповещателя осуществляется по цепи "12В" от ПКП сигнализации. Соединение микропроцессора с трубкой осуществляется через буферные ключи на основе транзисторов VT2...VT8. По цепи транзистора VT1 осуществляется контроль состояния трубки: включена или выключена. С помощью элементов VD1 и Bz1 осуществляется индикация режимов работы устройства.

Управляющая программа находится в памяти микропроцессора.

Сигнал от ПКП регистрируются микропроцессором D1.
Микропроцессор включает трубку сотового телефона A1. Трубка включается в канал сотовой связи. Микропроцессор производит набор заданного номера, а затем подает в речевой канал трубки тревожный сигнал. На стороне приема тревожный сигнал регистрируется либо просто человеком, либо автоматическим устройством. Подача тревожного сигнала осуществляется до тех пор, пока поступает сигнал "ПУСК" по цепи "ПКП". Количество задаваемых номеров - от 1 до 3. Номера оповещаются по очереди.

2.Устройство со встроенной функцией контроля, модель ОС-2.

Оповещатель предназначен для самостоятельной работы . Его устройство управления реализует функцию приемно-контрольного прибора сигнализации (ПКП), то есть самостоятельно работает с датчиками.

Структура устройства приведена на рис.4.

Рис.4.Стуктурная схема оповещателя ОС-2.

Особенности ОС-2:

- работает с двумя датчиками;

- посылает тревожный сигнал на запрограммированные телефонные номера по очереди,  в течение продолжительного времени (до 100 раз);

- питается от аккумуляторной батареи, подзарядка которой осуществляется от сети 220В;

Постановка на охрану осуществляется с помощью включателя 8, либо кнопок  9 "Постановка"/"Снятие", в зависимости от модификации устройства.  При постановке дается 30 секунд на то, чтобы покинуть охраняемый объект.

В процессе постановки осуществляется  контроль состояния датчиков и контрольный звонок на один определенный номер.

При проникновении на объект дается интервал времени в 10 сек на отключение устройства. По истечении этого времени начинается оповещение.

В качестве тревожного сигнала используются сигналы, позволяющие точно идентифицировать номер сработавшего датчика: Датчик1 или Датчик2.

Цепь "Датчик 1" реагирует на РАЗРЫВ. К этой цепи подключается пассивный датчик, например, герконовый или в виде полоски фольги.
Цепь "Датчик 2" реагирует на ИЗМЕНЕНИЕ сигнала от 0 до 12В. К этой цепи подключается активный датчик, выдающий напряжение на выходе в зависимости от его состояния, например, инфракрасный датчик.

Количество задаваемых номеров оповещения  от 1 до 3.

Схема выполнена на основе микропроцессора PIC16F84-04 (D1) и  GSM трубки Motorola M3688 / 3788.

При включении питания переключателем S3, (либо нажатии кнопки S1) устройство осуществляет контроль шлейфа соединения с датчиком 1 и радиоканала. При аварии шлейфа, устройство подает звуковой сигнал аварии.  
При отсутствии нарушений, устройство начинает отсчет 30 секундного интервала времени, в течение которого необходимо покинуть объект. В это же время устройство производит контрольное включение трубки мобильного телефона и однократный набор номера, с подачей контрольного сигнала в канал связи. После чего трубка выключается.

В режиме охраны трубка мобильного телефона выключена, устройство находится в режиме пониженного энергопотребления. В это время осуществляется подзарядка аккумуляторной батареи трубки от внешнего источника. От адаптера 220 / (12...8) В или от источника (12...8)В.
В режиме охраны устройство тока не потребляет ( находится в "спящем" режиме) и может находиться в этом режиме до тех пор, пока батарея трубки не разрядится.
При сработке, устройство переходит во включенное состояние и производит отсчет 10- секундного интервала. 
Для снятия устройства необходимо, в течение этого времени выключить тумблер S3 (или нажать кнопку "Снятие"). После чего устройство переходит в режим ожидания и на датчики не реагирует.
Если выключения (нажатия кнопки)  не последовало, то устройство переходит в режим оповещения, приводит трубку мобильного телефона во включенное состояние, производит набор заданных номеров и подает в речевой канал  сигналы оповещения .

3.Устройство с компаратором сопротивления, модель ОС-3.

Оповещатель предназначен для самостоятельной работы . Его устройство управления реализует функцию приемно-контрольного прибора сигнализации (ПКП), то есть самостоятельно работает с датчиками.

Структура устройства приведена на рис.6.

Рис.6.Стуктурная схема оповещателя ОС-3.

Особенности ОС-3:

- работает с тремя датчиками. Два обычных, третий - датчик сопротивления.

- посылает тревожный сигнал на запрограммированные телефонные номера по очереди,  в течение продолжительного времени (до 100 раз);

- питается от аккумуляторной батареи, подзарядка которой осуществляется от сети 220В;

Постановка на охрану осуществляется с помощью включателя 8, либо кнопок  9 "Постановка"/"Снятие", в зависимости от модификации устройства.  При постановке дается 30 секунд на то, чтобы покинуть охраняемый объект.

В процессе постановки осуществляется  контроль состояния датчиков и контрольный звонок на один определенный номер.

При проникновении на объект дается интервал времени в 10 сек на отключение устройства. По истечении этого времени начинается оповещение.

В качестве тревожного сигнала используются сигналы, позволяющие точно идентифицировать номер сработавшего датчика: Датчик1 Датчик2 или Датчик3.

Цепь "Датчик 1" реагирует на РАЗРЫВ. К этой цепи подключается пассивный датчик, например, герконовый или в виде полоски фольги.
Цепь "Датчик 2" реагирует на ИЗМЕНЕНИЕ сигнала от 0 до 12В. К этой цепи подключается активный датчик, выдающий напряжение на выходе в зависимости от его состояния, например, инфракрасный датчик.

Цепь "Датчик 3" реагирует на ОТКЛОНЕНИЕ сопротивления шлейфа от установленной величины.  К этой цепи подключается шлейф, нагруженный на конце на заданное сопротивление.

Количество задаваемых номеров оповещения  от 1 до 3.

Схема выполнена на основе микропроцессора PIC16F84-04 (D1) и  GSM трубки Motorola M3688 / 3788.

При включении питания переключателем S3, (либо при нажатии кнопки S1) устройство осуществляет контроль шлейфа соединения с датчиком 1 и датчиком  3 и радиоканала. При аварии шлейфа, устройство подает звуковой сигнал аварии.  
При отсутствии нарушений, устройство начинает отсчет 30 секундного интервала времени, в течение которого необходимо покинуть объект. В это же время устройство производит контрольное включение трубки мобильного телефона и однократный набор номера, с подачей контрольного сигнала в канал связи. После чего трубка выключается.

В режиме охраны трубка мобильного телефона выключена, устройство находится в режиме пониженного энергопотребления. В это время осуществляется подзарядка аккумуляторной батареи трубки от внешнего источника. От адаптера 220 / (12...8) В или от источника (12...8)В.
В режиме охраны устройство тока не потребляет ( находится в "спящем" режиме) и может находиться в этом режиме до тех пор, пока батарея трубки не разрядится.
При сработке, устройство переходит во включенное состояние и производит отсчет 10- секундного интервала. 
Для снятия устройства необходимо, в течение этого времени выключить тумблер S3 (или нажать кнопку "Снятие"). После чего устройство переходит в режим ожидания и на датчики не реагирует.
Если выключения (нажатия кнопки)  не последовало, то устройство переходит в режим оповещения, приводит трубку мобильного телефона во включенное состояние, производит набор заданных номеров и подает в речевой канал  сигналы оповещения .

4.Устройство с термостатом, модель ОС-4.

Оповещатель предназначен для работы в расширенном диапазоне температур: от -40С до +40С.

Поставленная цель достигается применением термостата, в который помещаются электронные узлы. Термостат обеспечивает возможность достижения нижней границы температурного диапазона.

Электронная часть устройства аналогична по устройству и алгоритму моделям  ОС-1, ОС-2 или ОС-3.

Тип электронной части  выбирается в зависимости от назначения устройства в целом. Например, для применения в составе автомобильной сигнализации чаще применяется электроника аналогичная  ОС-1, для применения в составе гаражной сигнализации - аналогичная  ОС-2. Модели описаны выше.

Термостат  устройства выполнен в виде сдвоенного герметичного металлического корпуса, снабженного автоматом подогрева.

Пространство между внутренней и внешней оболочками корпуса заполнено минеральным веществом, обеспечивающим накопление и удержание тепла (имеет хорошую теплоемкость), равномерное распределение тепла по объему, пожаробезопасность и пр.

Контроллер термостата состоит  из  термодатчика  и компаратора К554СА3. Нагревательный элемент выполнен из резисторов МЛТ-1, сгруппированных в нагревательные блоки и размещенных в между внешней и внутренней оболочками корпуса.

Схема электрическая контроллера термостата приведена на рис.8.

Рис.8.Контроллер термостата, схема электрическая, принципиальная.

Питание устройства осуществляется от внешнего источника: автомобильной аккумуляторной батареи или сети 220В.

Питание непосредственно оповещателя осуществляется от собственной аккумуляторной батареи. При пропадании внешнего напряжения, ресурсов батареи хватает на достаточно продолжительный интервал времени.

Для повышения надежности процедуры охраны, при пропадании внешнего напряжения и температуре ниже минус 0С, устройство выдает тревожный сигнал по каналу связи. Для этого контроллер термостата соединен с оповещателем.

5.Устройство с аппаратным пультом на 10 объектов, модель ОС-10.

Оповещатель предназначен для  охраны нескольких объектов, от 1 до 10.

Состоит из пульта и  объектовых модулей. Пульт устанавливается у оперативного дежурного. Объектовые модули устанавливаются на охраняемых объектах. Информация с объектовых модулей поступает на пульт. На пульте  информация отображается с помощью индикаторов.

Структурная схема оповещателя приведена на рис.10.

1...10 - объектные модули

Рис.10.Схема структурная оповещателя ОС-10.

Объектовые модули обеспечивают прием сигналов от датчиков охраны и взаимодействие пользователей с оперативным дежурным при постановке объекта на охрану и снятии с охраны. По своему устройству они аналогичны моделям  ОС-1, ОС-2 и ОС-3, но имеют отличительные особенности:

- каждый объектовый модуль имеет свой индивидуальный  номер, позволяющий однозначно его идентифицировать;

-объектовые модули снабжены  каналами обратной связи, позволяющими осуществлять  их периодический  опрос и на основании полученных   данных, судить об их исправности и работоспособности;

-объектовые модули производят текущий самоконтроль и при обнаружении неисправности сообщают об этом на пульт;

-объектовые модули генерируют сигналы на пульт: "внимание", "тревога", "постановка", "снятие";

-объектовые модули получают от пульта и индицируют сигналы для пользователя: "охрана", "контроль".

Объектовые модули выполнены в виде конструктивно законченных устройств в герметичном металлическом или пластмассовом корпусе. Имеют органы управления и индикации. Питаются от встроенных аккумуляторов.

Пульт обеспечивает прием сигналов от объектовых модулей, индикацию режимов объектовых модулей, прием команд от оператора и передачу команд на объектовые модули, а также автоматический периодический запрос объектовых модулей об их состоянии.

Индицируются режимы: "внимание", "тревога", "постановка", "снятие" для каждого из объектовых модулей. Индикация выполняется светом и звуком. Индикаторы размещены на панели индикации пульта.

Прием команд от оператора осуществляется с помощью клавиатуры, расположенной на передней панели. Команды: "постановка", "снятие", "контроль" для каждого объектового модуля.

Пульт выполнен в виде настольного устройства. Питается от сети 220 В.

6.Устройство с компьютерным пультом  на 100 объектов, модель ОС-100.

Оповещатель предназначен для  охраны нескольких объектов, от 1 до 100.

По функциональному составу и многим характеристикам аналогично  устройству ОС-10.

Состоит из пульта и  объектовых модулей. Пульт устанавливается у оперативного дежурного. Объектовые модули устанавливаются на охраняемых объектах. Информация с объектовых модулей поступает на пульт. На пульте  информация отображается с помощью индикаторов.

Отличие в количестве объектовых модулей, в исполнении пульта, динамике их взаимодействия и в наличии дополнительных возможностей:

-регистрации событий на жесткий диск компьютера

-распечатке информации на бумажный носитель с целью документирования.

Объектовые модули ОС-100 практически полностью аналогичны объектовым модулям ОС-10, имеют такую же схемотехнику и конструктивное исполнение. Отличие в программном обеспечении, которое обусловлено способом взаимодействия с пультом.

Пульт ОС-100 выполнен на основе обычного компьютера и коммуникационного модуля, соединенных через COM-порт.

Пульт обеспечивает прием сигналов от объектовых модулей, индикацию режимов объектовых модулей, прием команд от оператора и передачу команд на объектовые модули, а также автоматический периодический запрос объектовых модулей об их состоянии.

Индицируются режимы: "внимание", "тревога", "постановка", "снятие" для каждого из объектовых модулей. Индикация выполняется светом и звуком.

Прием команд от оператора осуществляется с помощью клавиатуры.  Команды: "постановка", "снятие", "контроль" применяются для каждого объектового модуля.

Применение ОС-1 для охраны автомобиля.

Применение ОС-2 для охраны индивидуального гаража.

Применение ОС-3 для охраны офиса.

Применение ОС-10 для охраны коттеджа.

Применение ОС-100 для охраны кооперативных гаражей.

Комплектность поставки: 
1.Оповещатель модели ОС-1... ОС-100 в заявленном количестве.

В составе оповещателя  трубка сотового телефона без SIMM карты.

Пульт для модели ОС-10, при заявке.

Пультовый адаптер для модели ОС-100 и программное обеспечение для компьютера, при заявке.

2.Описание и инструкция по эксплуатации;
 Стоимость: 
Розничная стоимость устройств приведена в таблице.

| Модель | Особенности | Розничная стоимость, у.е. |
| --- | --- | --- |
| ОC-1 | Простой, работает под управлением ПКП штатной сигнализации Диапазон температур от минус 10С до плюс 45С | 150 у.е. |
| ОC-2 | Со встроенной функцией ПКП, обслуживает 2 датчика. Диапазон температур от минус 10С до плюс 45С | 170 у.е. |
| ОC-3 | Со встроенной функцией ПКП, обслуживает 3 датчика. Диапазон температур от минус 10С до плюс 45С | 180 у.е. |
| ОC-4 | Со встроенной функцией ПКП, обслуживает до 5 датчиков, термостат для работы при температуре от минус 45 до 45С | 300 у.е. |
| ОС-10 | Пульт и от 1 до 10 объектовых устройств модели ОС-10 | Пульт - 250 у.е. Объектовый модуль - 180 у.е. |
| ОС-100 | Пульт и от 1 до 100 объектовых устройств модели ОС-100 | Пульт - 420 у.е., без учета стоимости компьютера. Объектовый модуль - 180 у.е. |