Охранный оповещатель с каналом сотовой связи.

Модель "ОС-1"

Инструкция по эксплуатации.

1.Назначение

Устройство предназначено для подачи тревожного сигнала через канал сотовой (мобильной) связи.

Устройство предназначено для эксплуатации в составе штатной сигнализации, имеющей приемно-контрольный прибор (ПКП), либо реализующей его функции, например, в составе автомобильной сигнализации.

2.Состав и соединения.

Устройство выполнено в виде законченного модуля, рис.1.

Рис.1.Внешний вид.

Рис.2.Схема соединений.

Устройство имеет прочный пластмассовый корпус. Схема устройства приведена на рис.3.

Выполнено на основе микропроцессора PIC16F84-04. Управляющая программа находится в памяти микропроцессора.

Узлом, реализующим канал сотовой связи, является мобильная трубка, входящая в состав устройства.

3.Принцип действия.

Сигнал от ПКП регистрируется микропроцессором D1.

Микропроцессор включает трубку А1. Трубка включается в канал сотовой связи. Микропроцессор производит набор заданного номера, а затем подает в речевой канал тревожный сигнал. На стороне приема тревожный сигнал регистрируется либо просто человеком, либо автоматическим устройством.

В качестве тревожного сигнала используются тональные сигналы, идущие с периодом 1 сек.

Подача тревожного сигнала осуществляется до тех пор, пока присутствует сигнал от ПКП.

Цепь "ПКП" реагирует на НАЛИЧИЕ сигнала в цепи, в виде напряжения 12В.

4.Основные режимы устройства.

При постановке, т.е. при подаче напряжения 12В, микропроцессор производит контроль шлейфа соединения с ПКП, а также контроль радиоканала путем контрольного включения мобильной трубки в канал и однократного набора номера, с подачей контрольного сигнала.

При аварии шлейфа, устройство подает звуковой сигнал аварии.

В режиме охраны трубка мобильного телефона выключена, устройство находится в режиме пониженного энергопотребления.

При появлении сигнала от ПКП устройство переходит во включенное состояние и подает тревожные сигнала на заданные телефоны.

При отсутствии сигнала от ПКП, устройство переходит в режим ожидания и сигнал не подает.

5.Установка.

Перед эксплуатацией, установите в трубку телефона SIMM карту с необходимым тарифным планом оператора мобильной связи Вашего города.

Присоедините устройство к ПКП, с соблюдением полярностей::

- вход "ПКП" - к выходной цепи ПКП, на которой появляется сигнал 12В при сработке ПКП.

- вход 12В - к выходной цепи источника питания ПКП 12В.

Необходимо установить следующие режимы трубки ( ОБЯЗАТЕЛЬНО!):

-в память трубки необходимо записать номера, на которые будет производиться оповещение.

Номера записываются в "телефонную книгу" трубки, в раздел "личные номера", в ячейки с номерами 1,2,3.

Запись можно производить с клавиатуры трубки.

-"телефонная книга": "настройка набора в 1 касание": "в память  карточки SIMM";

-"функция вызова": "показывать индикатор батареи", "переадресация вызова, когда не доступен", указать номер телефона, на который будет производиться звонок оповещения, если первых три номера будут заняты.

-"настройка телефона": "звонок выключен", " не требует PIN", " режим экономии батареи", "звуковое сопровождение клавиш выключено".

Для программирования номеров в память откройте крышку устройства, подайте питание от  ПКП, дождитесь выключения трубки, а затем включите ее вручную, кнопкой включения питания, расположенной в левой нижней части клавиатуры трубки.

Далее записываете номера, пользуясь инструкцией пользователя трубки. Инструкция прилагается.

По окончании программирования выключите устройство, отключив ПКП, и закройте крышку устройства.

Внимание! Установку SIMM карточки производить при отсоединенном от ПКП устройстве, или при выключенном ПКП.

При подключении к внешним цепям необходимо учитывать ПОЛЯРНОСТЬ цепей. Полярность обозначена цветом: положительная - красным, отрицательная - синим. Либо надписями на проводниках.

Отсутствие обозначений или расцветки означает отсутствие требований по полярности.

Устройство устанавливайте в месте, доступном только Вам.

Рекомендуется применять режим определения номера (АОН) на принимающем сотовом телефоне. При этом экономится трафик сотовой связи.

Количество программируемых телефонов может быть от одного до трех. Порядок оповещения: первый номер, второй, третий.

Если количество номеров меньше трех, то в память трубки необходимо все равно записать номер, тот, который имеется, так как устройство управления будет обращаться ко всем трем ячейкам памяти.

6.Условия эксплуатации.

Предельные значения температуры: от минус 10 до плюс 40С.

Влажность не более 90% при температуре плюс 25С.

Отсутствие агрессивной среды.

Механические вибрации с ускорением до 2G.

Напряжение питания +_12В.

7.Гарантии изготовителя.

Срок эксплуатации 5 лет при бережном отношении.

Конструкция устройства не содержит вредный веществ.

Срок гарантийного обслуживания - 1 год, со дня продажи.