Охранный оповещатель с каналом сотовой связи.

Модель "ОС-2"

Инструкция по эксплуатации.

1.Назначение

Устройство предназначено для подачи тревожного сигнала через канал сотовой (мобильной) связи.

Устройство реализует функции приемно-контрольного прибора (ПКП)  и  предназначено для эксплуатации в составе штатной сигнализации, либо  самостоятельно.

2.Состав и соединения.

Устройство выполнено в виде законченного модуля, рис.1.

Рис.1.Внешний вид.

Схема соединений приведена на рис.2.

Рис.2.Схема соединений.

Устройство имеет прочный пластмассовый корпус. Схема устройства приведена на рис.3.

Выполнено на основе микропроцессора PIC16F84-04. Управляющая программа находится в памяти микропроцессора.

Узлом, реализующим канал сотовой связи, является мобильная трубка, входящая в состав устройства.

3.Принцип действия.

Сигнал от ПКП регистрируется микропроцессором D1.

Микропроцессор включает трубку А1. Трубка включается в канал сотовой связи. Микропроцессор производит набор заданного номера, а затем подает в речевой канал тревожный сигнал. На стороне приема тревожный сигнал регистрируется либо просто человеком, либо автоматическим устройством.

В качестве тревожного сигнала используются тональные сигналы, идущие с периодом 1 сек , позволяющие однозначно идентифицировать, какой датчик сработал: первый или  второй.

Подача тревожного сигнала осуществляется в течение длительного времени, не менее 10 мин.

Цепь "Датчик1" реагирует на РАЗРЫВ .

Цепь "Датчик2" реагирует на ИЗМЕНЕНИЕ сигнала в цепи относительно начального состояния: т.е. либо на появление в цепи напряжения 8-12В, либо на его пропадание.

4.Основные режимы устройства.

При постановке, т.е. при включении S1 ("ВКЛ"), или нажатии кнопки "Постановка", если она предусмотрена модификацией устройства, микропроцессор производит контроль шлейфа соединения с Датчиком 1, запоминает состояние  цепи Датчика 2, а также контроль радиоканала.

При аварии шлейфа, устройство подает звуковой сигнал аварии.

При отсутствии нарушений, устройство начинает отсчет 30 секундного интервала времени, в течение которого необходимо покинуть объект. В это же время устройство производит контрольное включение трубки мобильного телефона и однократный набор номера с подачей контрольного сигнала в канал связи.

В режиме охраны трубка мобильного телефона выключена, устройство находится в режиме пониженного энергопотребления. В это время осуществляется подзарядка аккумуляторной батареи трубки от внешнего источника.

Питание трубки осуществляется от собственного аккумулятора. В режиме охраны устройство не потребляет ток ( трубка и микропроцессор выключены) и может находиться в этом состоянии достаточно долго, до тех пор пока  батарея трубки не разрядится.

При сработке  устройство переходит во включенное состояние и производит отсчет 10-секундного интервала.

Для снятия устройства с режима охраны необходимо в течение этого времени выключить переключатель S1 или нажать кнопку "Снятие", если она предусмотрена модификацией устройства.

Если этого не сделано, то устройство переходит в режим оповещения, приводит трубку мобильного телефона во включенное состояние, производит поочередный  набор заданных номеров и подает в речевой канал трубки тревожный сигнал.

5.Установка.

Перед эксплуатацией, установите в трубку телефона SIMM карту с необходимым тарифным планом оператора мобильной связи Вашего города.

Присоедините устройство к шлейфам датчиков, с соблюдением полярностей для цепи "Датчика 2"

Присоедините сетевой адаптер к сети 220В.

Необходимо установить следующие режимы трубки ( ОБЯЗАТЕЛЬНО!):

-в память трубки необходимо записать номера, на которые будет производиться оповещение.

Номера записываются в "телефонную книгу" трубки, в раздел "личные номера", в ячейки с номерами 1,2,3.

Запись можно производить с клавиатуры трубки.

-"телефонная книга": "настройка набора в 1 касание": "в память  карточки SIMM";

-"функция вызова": "показывать индикатор батареи", "переадресация вызова, когда не доступен", указать номер телефона, на который будет производиться звонок оповещения, если первых три номера будут заняты.

-"настройка телефона": "звонок выключен", " не требует PIN", " режим экономии батареи", "звуковое сопровождение клавиш выключено".

Для программирования номеров в память откройте крышку устройства, подайте питание от  ПКП, дождитесь вЫключения трубки, а затем включите ее вручную, кнопкой включения питания, расположенной в левой нижней части клавиатуры трубки.

Далее запишите номера, пользуясь инструкцией пользователя трубки. Инструкция прилагается.

По окончании программирования выключите устройство, установите трубку на место, и закройте крышку устройства.

Внимание! Установку SIMM карточки производить при отсоединенном аккумуляторе.

При подключении к внешним цепям необходимо учитывать ПОЛЯРНОСТЬ цепей. Полярность обозначена цветом: положительная - красным, отрицательная - синим. Либо надписями на проводниках.

Отсутствие обозначений или расцветки означает отсутствие требований по полярности.

Устройство устанавливайте в месте, доступном только Вам.

Рекомендуется применять режим определения номера (АОН) на принимающем сотовом телефоне. При этом экономится трафик сотовой связи.

Количество программируемых телефонов может быть от одного до трех. Порядок оповещения: первый номер, второй номер, третий номер.

Если количество номеров меньше трех, то в память трубки необходимо, все равно, записать номер, тот, который имеется, так как устройство управления будет обращаться ко всем трем ячейкам памяти.

6.Условия эксплуатации.

Предельные значения температуры: от минус 10 до плюс 40С.

Влажность не более 90% при температуре плюс 25С.

Отсутствие агрессивной среды.

Механические вибрации с ускорением до 2G.

Напряжение питания 220В.

7.Гарантии изготовителя.

Срок гарантийного обслуживания - 1 год, со дня продажи.