Охранный оповещатель с каналом сотовой связи.

Модель "ОС-3"

Инструкция по эксплуатации.

1.Назначение

Устройство предназначено для подачи тревожного сигнала через канал сотовой (мобильной) связи.

Устройство реализует функции приемно-контрольного прибора (ПКП)  и  предназначено для эксплуатации в составе штатной сигнализации, либо  самостоятельно.

2.Состав и соединения.

Устройство выполнено в виде законченного модуля, рис.1.

Рис.1.Внешний вид.

Схема соединений приведена на рис.2.

Рис.2.Схема соединений.

Устройство имеет прочный пластмассовый корпус. Схема устройства приведена на рис.3.

Выполнено на основе микропроцессора PIC16F84-04. Управляющая программа находится в памяти микропроцессора.

Узлом, реализующим канал сотовой связи, является мобильная трубка, входящая в состав устройства.

3.Принцип действия.

Сигнал от ПКП регистрируется микропроцессором D1.

Микропроцессор включает трубку А1. Трубка включается в канал сотовой связи. Микропроцессор производит набор заданного номера, а затем подает в речевой канал тревожный сигнал. На стороне приема тревожный сигнал регистрируется либо просто человеком, либо автоматическим устройством.

В качестве тревожного сигнала используются тональные сигналы, идущие с периодом 1 сек., позволяющие однозначно идентифицировать, какой датчик сработал: первый, второй или третий.

Подача тревожного сигнала осуществляется в течение длительного времени, не менее 10 мин.

Цепь "Датчик1" реагирует на РАЗРЫВ .

Цепь "Датчик2" реагирует на ИЗМЕНЕНИЕ сигнала в цепи относительно начального состояния: т.е. либо на появление в цепи напряжения 8-12В, либо на его пропадание.

Цепь "Датчик3" реагирует на ИЗМЕНЕНИЕ сопротивление шлейфа датчика относительно контрольного значения.

4.Основные режимы устройства.

При постановке, т.е. при включении S1 ("ВКЛ"), или нажатии кнопки "Постановка", если она предусмотрена модификацией устройства, микропроцессор производит контроль шлейфа соединения с Датчиком 1, запоминает состояние  цепи Датчика 2, проверяет балансировку сопротивления шлейфа Датчика 3, а также контроль радиоканала.

При аварии шлейфа, устройство подает звуковой сигнал аварии.

При отсутствии нарушений, устройство начинает отсчет 30 секундного интервала времени, в течение которого необходимо покинуть объект. В это же время устройство производит контрольное включение трубки мобильного телефона и однократный набор номера с подачей контрольного сигнала в канал связи.

В режиме охраны трубка мобильного телефона выключена, устройство находится в режиме пониженного энергопотребления. В это время осуществляется подзарядка аккумуляторной батареи трубки от внешнего источника.

Питание трубки осуществляется от собственного аккумулятора. В режиме охраны устройство не потребляет ток ( трубка и микропроцессор выключены) и может находиться в этом состоянии достаточно долго, до тех пор пока  батарея трубки не разрядится.

При сработке  устройство переходит во включенное состояние и производит отсчет 10-секундного интервала.

Для снятия устройства с режима охраны необходимо в течение этого времени выключить переключатель S1 или нажать кнопку "Снятие", если она предусмотрена модификацией устройства.

Если этого не сделано, то устройство переходит в режим оповещения, приводит трубку мобильного телефона во включенное состояние, производит поочередный  набор заданных номеров и подает в речевой канал трубки тревожный сигнал.

5.Установка.

Перед эксплуатацией, установите в трубку телефона SIMM карту с необходимым тарифным планом оператора мобильной связи Вашего города.

Присоедините устройство к шлейфам датчиков, с соблюдением полярностей для цепи "Датчика 2".

На конце шлейфа Датчика 3 должен быть установлен резистор 1000 Ом. Отбалансируйте компаратор А1 устройства с помощью регулятора, ориентируясь на окончание сигнала аварии шлейфа или на выключение индикатора компаратора, если он предусмотрен модификацией устройства.

Присоедините сетевой адаптер к сети 220В.

Необходимо установить следующие режимы трубки ( ОБЯЗАТЕЛЬНО!):

-в память трубки необходимо записать номера, на которые будет производиться оповещение.

Номера записываются в "телефонную книгу" трубки, в раздел "личные номера", в ячейки с номерами 1,2,3.

Запись можно производить с клавиатуры трубки.

-"телефонная книга": "настройка набора в 1 касание": "в память  карточки SIMM";

-"функция вызова": "показывать индикатор батареи", "переадресация вызова, когда не доступен", указать номер телефона, на который будет производиться звонок оповещения, если первых три номера будут заняты.

-"настройка телефона": "звонок выключен", " не требует PIN", " режим экономии батареи", "звуковое сопровождение клавиш выключено".

Для программирования номеров в память откройте крышку устройства, подайте питание от  ПКП, дождитесь вЫключения трубки, а затем включите ее вручную, кнопкой включения питания, расположенной в левой нижней части клавиатуры трубки.

Далее запишите номера, пользуясь инструкцией пользователя трубки. Инструкция прилагается.

По окончании программирования выключите устройство, установите трубку на место, и закройте крышку устройства.

Внимание! Установку SIMM карточки производить при отсоединенном аккумуляторе.

При подключении к внешним цепям необходимо учитывать ПОЛЯРНОСТЬ цепей. Полярность обозначена цветом: положительная - красным, отрицательная - синим. Либо надписями на проводниках.

Отсутствие обозначений или расцветки означает отсутствие требований по полярности.

Устройство устанавливайте в месте, доступном только Вам.

Рекомендуется применять режим определения номера (АОН) на принимающем сотовом телефоне. При этом экономится трафик сотовой связи.

Количество программируемых телефонов может быть от одного до трех. Порядок оповещения: первый номер, второй номер, третий номер.

Если количество номеров меньше трех, то в память трубки необходимо, все равно, записать номер, тот, который имеется, так как устройство управления будет обращаться ко всем трем ячейкам памяти.

6.Условия эксплуатации.

Предельные значения температуры: от минус 10 до плюс 40С.

Влажность не более 90% при температуре плюс 25С.

Отсутствие агрессивной среды.

Механические вибрации с ускорением до 2G.

Напряжение питания 220В.

7.Гарантии изготовителя.

Срок гарантийного обслуживания - 1 год, со дня продажи.