Охранный оповещатель с каналом сотовой связи.

Модель "ОС-4"

Инструкция по эксплуатации.

1.Назначение

Устройство предназначено для подачи тревожного сигнала через канал сотовой (мобильной) связи, а также для для удаленного управления различным оборудованием с использованием канала сотовой связи.

Устройство предназначено для эксплуатации в составе штатной сигнализации, имеющей приемно-контрольный прибор (ПКП), либо реализующей его функции, например, в составе автомобильной сигнализации.

Устройство обеспечивает прием сигналов от двух датчиков и передачу их по каналу сотовой связи на заданные номера, а также прием команд управления с клавиатуры телефона  и подачу  их на исполнительные устройства.

2.Состав и соединения.

Устройство выполнено в виде законченного модуля, рис.1.

Рис.1.Внешний вид.

Структурная схема приведена на рис.2.

Рис.2.Структурная схема.

Выполнено на основе микропроцессора PIC16F84-04. Управляющая программа находится в памяти микропроцессора.

Функции радиомодуля выполняет встроенная трубка мобильного телефона.

Устройство имеет прочный  металлический корпус.

3.Принцип действия.

Сигнал от ПКП регистрируется микропроцессором D1.

Микропроцессор включает трубку А1. Трубка включается в канал сотовой связи. Микропроцессор производит набор заданного номера, а затем подает в речевой канал тревожный сигнал. На стороне приема тревожный сигнал регистрируется либо просто человеком, либо автоматическим устройством.

В качестве тревожного сигнала используются тональные сигналы, позволяющие точно идентифицировать сработавший датчик.

Подача тревожного сигнала осуществляется заданное количество раз, до тех пор, пока не будет отменена получателем.

Цепь "Д1" реагирует на разрыв  цепи, Цепь "Д2" реагирует на появление или пропадание напряжения  12В.

Если первыми срабатывают датчики.

Сигнал от датчика Д1 или Д2 поступает на вход Модуля передающего. Модуль по цепи Call подает сигналы на Радиомодуль, который, при наличии сигналов, включается в сеть и производит  набор заданных номеров. После набора номера, Модуль передающий подает по цепи DTMF out тревожные сигналы на вход Радиомодуля. Сигналы поступают к абоненту, номер которого набран. Абонент может подать сигналы управления на Модуль приемный. Для этого он должен подать их в речевой тракт своего телефона, с его клавиатуры или со специального устройства. Сигналы поступают из сети на Радиомодуль, с выхода которого, по цепи DTMF in, они поступают на вход Модуля приемного.  Модуль приемный производит расшифровку поступающих сигналов и подает их на цепи исполнительных Устройств У1...У8.

Если устройство активируется абонентом.

Абонент производит набор номера, который присвоен устройству в сети. Сигнал вызова поступает из сети на Радиомодуль, с выхода которого, по цепи Bell, поступает на Модуль приемный. Модуль приемный принимает сигнал, включается и определяет, с какого номера поступил звонок. Если звонок поступил с разрешенного номера, то он включает Радиомодуль по цепи Call на прием DTMF сигналов.

Сигналы, по цепи "DTMF in" поступают на Модуль приемный, анализируются и далее поступают на Исполнительные устройства У1... У8.

Питание устройства осуществляется от внешнего источника 12В.

Термостат  устройства выполнен в виде сдвоенного герметичного  корпуса, снабженного автоматом подогрева.

Пространство между внутренней и внешней оболочками корпуса термостата заполнено  веществом, обеспечивающим накопление и удержание тепла, равномерное распределение тепла по объему, пожаробезопасность и пр.

Контроллер термостата состоит  из  термодатчика  и компаратора К554СА3. Нагревательный элемент выполнен из резисторов МЛТ-2, сгруппированных в нагревательные блоки и размещенных в между внешней и внутренней оболочками корпуса.

Термостат включается при температуре 0С. Мощность термостата 25 Вт.

4.Основные режимы устройства.

При постановке, т.е. при подаче напряжения 12В, устройство сразу встает в режим охраны, трубка включается и находится в канале связи.

В режиме охраны трубка мобильного телефона включена, устройство находится в режиме пониженного энергопотребления.

При появлении сигнала от ПКП или датчика, устройство  и подает тревожные сигнала на заданные телефоны.

5.Установка.

Перед эксплуатацией, установите в трубку телефона SIMM карту с необходимым тарифным планом оператора мобильной связи Вашего города.

Присоедините устройство к цепям датчиков:

- вход "Д1" - к датчику, который обеспечивает разрыв при срабатывании.

- вход "Д2"- к датчику, который выдает напряжение 12В при срабатывании или отключает его. Соблюдайте полярность.

Присоедините устройство к источнику 12В, через выключатель.

Необходимо установить следующие режимы трубки ( ОБЯЗАТЕЛЬНО!):

-в память трубки необходимо записать номера, на которые будет производиться оповещение.

Номера записываются в "телефонную книгу" трубки, в раздел "личные номера", в ячейки с номерами 1,2,3.

Запись можно производить с клавиатуры трубки.

-"телефонная книга": "настройка набора в 1 касание": "в память  карточки SIMM";

-"функция вызова": "показывать индикатор батареи", "переадресация вызова, когда не доступен", указать номер телефона, на который будет производиться звонок оповещения, если первых три номера будут заняты.

-"настройка телефона": "звонок выключен", " не требует PIN", " режим экономии батареи", "звуковое сопровождение клавиш выключено".

Для программирования номеров в память откройте крышку устройства, подайте питание от  ПКП, дождитесь вЫключения трубки, а затем включите ее вручную, кнопкой включения питания, расположенной в левой нижней части клавиатуры трубки.

Далее записываете номера, пользуясь инструкцией пользователя трубки. Инструкция прилагается.

По окончании программирования выключите устройство, отключив ПКП, и закройте крышку устройства.

Внимание! Установку SIMM карточки производить при отсоединенном от ПКП устройстве, или при выключенном ПКП.

При подключении к внешним цепям необходимо учитывать ПОЛЯРНОСТЬ цепей. Полярность обозначена цветом: положительная - красным, отрицательная - синим. Либо надписями на проводниках.

Отсутствие обозначений или расцветки означает отсутствие требований по полярности.

Устройство устанавливайте в месте, доступном только Вам.

Рекомендуется применять режим определения номера (АОН) на принимающем сотовом телефоне. При этом экономится трафик сотовой связи.

Количество программируемых телефонов может быть от одного до трех. Порядок оповещения: первый номер, второй, третий.

Если количество номеров меньше трех, то в память трубки необходимо все равно записать номер, тот, который имеется, так как устройство управления будет обращаться ко всем трем ячейкам памяти.

6.Порядок эксплуатации в режиме подачи команд.

Принимающий телефон должен работать в ТОНОВОМ режиме.

Если прием осуществляется на мобильную трубку, она должна находиться в режиме звукового сопровождения клавиатуры НОРМАЛЬНЫМ сигналом

При поступлении тревожного сигнала.

Принять сигнал на телефон, подняв трубку или активизировав мобильный телефон.

Прослушать сигнал в трубке.

Для окончания оповещения нажать на клавиатуре "0".

Для подачи команд нажимать кнопки "1","2","3"..."8"  соответственно.

Команда реализуется в виде замыкания контактов соответствующих реле на 1 сек.

Для окончания управления и отключения устройства нажать кнопку "0" на трубке.

Без поступления тревожного сигнала.

Позвонить на номер устройства

Для подачи команд нажимать кнопки "1","2","3"..."8"  соответственно.

Команда реализуется в виде замыкания контактов соответствующих реле на 1 сек.

Для окончания управления и отключения устройства нажать кнопку "0" на трубке.

Внимание!

Контакты реле рассчитаны на напряжение до 150 В, и на ток до 500 мА.

ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ПРИВЕДЕННЫХ СХЕМ, в связи с модернизацией устройства.

7.Условия эксплуатации.

Предельные значения температуры: от минус 40 до плюс 40С.

Влажность не более 90% при температуре плюс 25С.

Отсутствие агрессивной среды.

Механические вибрации с ускорением до 2G.

Напряжение питания +_12В. Потребляемый ток при выключенном термостате от 30 до 350 мА. При включенном термостате 1.5 А.

Команды: 1,2,3,4 .... 8 ( восемь  команд).

8.Гарантии изготовителя.

Срок гарантийного обслуживания - 1 год, со дня продажи.