РАДИОДОМОФОН с каналом сотовой связи

1.Как возник этот проект.

Впервые об устройстве, обеспечивающем возможность общения с посетителями, я задумывался несколько лет назад, когда начинал заниматься индивидуальным бизнесом.

У меня был маленький ребенок и я очень переживал, когда оставлял его дома и уходил по очередному вызову. Мало ли кто мог придти  во время моего отсутствия. Пятилетний ребенок мог открыть двери кому угодно, что очень и очень опасно. Вот тогда и возникла идея создания устройства, которое обеспечивало возможность прямого общения с посетителями, а также выполнения простейших операций: открывания или блокирования замка,  прослушивания того, что происходит дома.

Устройство было создано и много раз выручало меня. Сотовых телефонов тогда еще не было и связь осуществлялась по обычной носимой радиостанции.

2.Устройство и принцип действия

Аппаратура состоит из следующих основных узлов, рис.1:

-дверного модуля (1), -мобильной трубки (2).

Дверной модуль установлен в квартире, включен в канал сотовой связи и имеет индивидуальный телефонный номер.

Содержит переговорную панель, устройство управления, трубку, антенну. Мобильная трубка , обычный сотовый телефон со своим номером, находится у владельца. Включение дверного модуля в канал сотовой связи осуществляется с помощью встроенной в устройство управления  мобильной трубки.

Полный комплект документации: схема электрическая, паспорт, рекомендации по применению  и пр. поставляется вместе с аппаратурой. В дежурном режиме аппаратура выключена и не потребляет тока. Аппаратура включается по нажатию кнопки вызова  на панели переговорного устройства, либо при снятии переговорной трубки, находящейся с внутренней стороны двери.

Переговорная панель установлена на внешней стороне входной двери и обеспечивает громкоговорящую связь с посетителем.

Владелец может вести переговоры как со своей  мобильной трубки, так и с переговорной трубки устройства. Клиент, нажав кнопку вызова на дверной панели, ожидает ответа. Вызов поступает на  мобильный телефон. При включении мобильной  трубки, владелец слышит звуковой сигнал характерной мелодии. Нажав на клавиатуре кнопку с символом * (звездочка), он подключается  к  домофону  и может вести переговоры с посетителем в обычном режиме. Причем посетитель не знает, где реально находится владелец: в помещении или вне его. По окончании переговоров,  владелец просто отключает мобильную трубку. От кнопки вызова на переговорной  панели сигнал поступает и на  вызывное устройство. Мелодичный сигнал приглашает владельца к двери. Он может вести переговоры с посетителем с помощью переговорной трубки.

В составе радиодомофона,  в одном из вариантов, применяется  замок с электроприводом. Замок может быть открыт как с мобильной трубки, таки и от дверного устройства. С мобильной трубки замок открывается набором кода команды. От дверного устройства - нажатием кнопки на переговорной трубке. Замок итальянской фирмы CISA.

Одна из модификаций радиодомофона позволяет прослушивать в любое время помещение и внешнее пространство через переговорную панель.  Питание аппаратуры осуществляется от сети 220 В. В некоторых модификациях радиодомофона применяется  резервный  источник питания, обеспечивающий работоспособность устройства при пропадании напряжения.

3.Применение

Радиодомофон может применяться  в квартирах, коттеджах,  офисах, а также в любых других помещениях..

Зона действия радиодомофона определяется зоной обслуживания сотовых телефонов. В общем случае связь может быть установлена из любой точки мира.

Эксплуатация устройства в течение двух лет показала его надежность и эффективность.

4.Сервисное обеспечение.

Гарантийное обслуживание - в течение 1 года со дня продажи, сервисным центром нашей фирмы, либо уполномоченными сервисными центрами.

5.Предложения по поставкам.

На сегодняшний день существует четыре варианта Радиодомофонов. Отличие, в основном, в составе аппаратуры и функциональных возможностях. Состав аппаратуры и стоимость приведены ниже:

РД-01 – 280 у.е.

-переговорная панель,

-дверной модуль с каналом сотовой связи,

-мелодичный оповещатель.

РД-02 – 330 у.е.

-переговорная панель,

-дверной модуль с каналом сотовой связи,

-мелодичный оповещатель,

-резервный источник питания.

РД-03 – 525 у.е.

-переговорная панель,

-дверной модуль с каналом сотовой связи,

-мелодичный оповещатель,

-резервный источник питания,

-электромагнитный замок фирмы CISA

РД-04 – 540 у.е.

-переговорная панель,

-дверной модуль с каналом сотовой связи,

-мелодичный оповещатель,

-резервный источник питания,

-электромагнитный замок фирмы CISA,

-возможность прослушивания помещения